关于《岷江生态航运综合开发项目地块规划调整

论证报告》的解读

- 项目概况

- 岷江生态航运综合开发项目位于四川省乐山市犍为县玉津镇，用地面积43.10公顷（其中鱼类增殖站6.96公顷、业主营地5.70公顷、岷江桫椤丽港酒店1.13公顷、江岸观景区29.31公顷），用地性质为商业用地、其他公用设施用地。土地基本情况为①其中23.19公顷取得《四川省人民政府关于岷江犍为航电枢纽工程建设用地的批复（川府土[2020]366号）》；②其中9.63公顷为紫鑫建设投资有限公司证载范围；③其中0.79公顷既是《四川省人民政府关于岷江犍为航电枢纽工程建设用地的批复（川府土[2020]366号）》范围，又是紫鑫建设投资有限公司证载范围；④其中9.49公顷为集体土地。主要建设内容有拟以犍为业主营地5号楼改造为核心载体，利用二线船闸预留用地，整合营地内部景观、会议配套、运动设施等资源，优化升级岷江岸线景观串联鱼类增殖站、鱼道、航电枢纽大坝等科普空间；利用港投生态农业优势塑造岷江沿岸现代农业品牌，融合犍为巴蜀文化资源，打造岷江第一座具有滨水休闲、工业和岷江文化展示、科研办公、旅游客运等功能的生态航运基地，建成后可新增劳动就业300人以上。

- 项目调整依据

- 《四川省城乡规划条例》第六十七条提出，城市、镇总体规划发生变更，对控制性详细规划控制区域的功能与布局产生重大影响的可修改控制性详细规划。2024年5月24日，四川省人民政府正式批复《犍为县国土空间总体规划（2021—2035年）》（川府函〔2024〕144号），对《犍为县县城控制性详细规划》控制区域的功能与布局有重大影响，遂进行本次《犍为县县城控制性详细规划》岷江生态航运综合开发项目涉及地块调整论证。

- 论证内容及结论

- 地块调整内容：（1）项目范围内：①将区域公用设施用地调整为商业用地（岷江桫椤丽港酒店），②将二类居住用地、文物古迹用地、城市道路用地、防护绿地、水域、农林用地调整为区域公用设施用地(鱼类增殖站、业主营地、江岸观景区)。（2）项目范围外：①增加向坪110千伏变电站用地作为远期预留用地，将区域公用设施用地调整为供电用地；②将鱼类增殖站、业主营地之间的道路按现状道路调整为城市道路用地；③为保障现有地块用地完整性，取消规划支路向坪纬一路，将项目范围外现状道路规划为城市支路，道路宽度为20米，用地性质为城市道路用地；④按照项目范围线调整边界处的公园绿地与水域。

- 地块调整论证：（1）拟减少文物古迹用地0.05公顷，调整后用地性质为区域公用设施用地，该地块已取得《四川省人民政府关于岷江犍为航电枢纽工程建设用地的批复（川府土[2020]366号）》，同时犍为县文物保护管理所已出具关于叉鱼寺石刻文物现状的说明，该文物点因岷江航电工程的需要已于2019年进行了切割搬迁，目前该地段无地面文物。（2）拟减少居住用地3.58公顷，调整后人均居住用地由30.49㎡/人小幅降低至30.29㎡/人，满足《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中对人均居住用地23-36㎡/人的要求。（3）拟减少城市道路用地0.65公顷，调整后人均城市道路用地由17.86㎡/人小幅降低至17.82㎡/人，满足《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中对小城市人均城市道路用地11.1-39.6㎡/人的要求。（4）拟减少绿地0.45公顷，调整后人均绿地面积由16.95㎡/人小幅降低至16.93㎡/人，根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），规划人均绿地面积不应小于10.0㎡/人，方案调整后满足最低标准要求。同时鱼类增殖站建设与道路之间留有防护绿地，能够保证道路绿地系统的连续性。（5）拟减少水域12.51公顷、农林用地9.64公顷，用于规划建设鱼类增殖站、江岸观景区，调整区域已取得批复。（6）拟增加供电用地0.87公顷，作为向坪110千伏变电站远期预留用地。（7）拟增加商业用地1.13公顷，用于规划建设岷江桫椤丽港酒店，体现厚重质感的现代建筑与山水自然交融，不拘泥室内外的界限，以体验生活美学为内核的轻度假酒店。（8）拟增加区域公用设施用地24.88公顷，用于规划建设鱼类增殖站、业主营地、江岸观景区。鱼类增殖站用于培育鱼苗，弥补因建设岷江犍为航电枢纽工程对水域的破坏，恢复岷江鱼类种群、改善水域生态环境。业主营地建设办公楼、风雨球场、宿舍楼、餐厅等，用于员工工作办公、休闲娱乐。江岸观景区用于打造集工业景观展示、休闲旅游为一体的工业基地花园。综上所述，本次调整方案中对各类用地的调整均是合理可行的。

- 指标控制：

| 地块编码 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(ha) | 建筑密度(%) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目范围内用地指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- | 0901（原B1） | 商业用地 | 1.13 | ≤45 | ≤2.0 | ≥20 | 24 | 岷江桫椤丽港酒店 |
| -- | 1312（原H3） | 其他公用设施用地 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | 鱼类增殖站 |
| -- | 1312（原H3） | 其他公用设施用地 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | 业主营地 |
| -- | 1312（原H3） | 其他公用设施用地 | 29.31 | -- | -- | -- | -- | 江岸观景区 |
| 项目范围外用地指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- | 1303（原U12） | 供电用地 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 110kV 变电站 |
| -- | 1402（原G2） | 防护绿地 | 0.82 | -- | -- | 90 | -- | 调整道路左侧 |
| -- | 0701（原R2） | 城镇住宅用地 | 1.93 | 35 | 1.0＜FAR≤2.0 | 30 | 40 | 兼容20%商业用地，调整道路左侧 |
| -- | 1402（原G2） | 防护绿地 | 1.64 | -- | -- | 90 | -- | 调整道路右侧 |
| -- | 0701（原R2） | 城镇住宅用地 | 6.50 | 35 | 1.0＜FAR≤2.0 | 30 | 40 | 兼容20%商业用地，调整道路右侧 |
| -- | 1202（原S1） | 公路用地 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 调整道路 |

注：调整后所有用地开发强度控制指标参照《犍为县县城控制性详细规划》和《乐山市城市城乡规划管理技术规定（2022年）》中各类建设用地开发强度控制指标进行管控。

地块调整符合性：（1）本次调整符合犍为县“十四五”规划相关要求。（2）项目建设满足旅游接待功能需求，本次规划调整与《犍为县县城控制性详细规划》规划强制性内容不冲突，符合《犍为县县城控制性详细规划》相关要求。（3）项目处于岷江巴蜀文化旅游示范走廊（城市之脊）区域，符合中心城区北向发展方向，项目建设对构建中心城区空间结构有促进作用。本次规划调整与《犍为县国土空间总体规划（2021-2035年）》和《犍为县临港经济片区乡镇级国土空间总体规划（2021-2035年）》规划强制性内容不冲突，符合《犍为县国土空间总体规划（2021-2035年）》和《犍为县临港经济片区乡镇级国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。（4）地块调整范围不涉及占用永久基本农田，不涉及占用生态保护红线，不完全位于城镇开发边界内的集中建设区，根据相关规定，本项目属于水利建设项目，可不纳入城镇开发边界内，本次规划调整符合犍为县国土空间规划相关要求。（5）通过本项目与城市之脊项目具体衔接，本项目江岸观景区与城市之脊犍为枢纽段规划道路和设计理念一致，协调两级绿道的贯穿，避免重复设计和重复建设，有利于本项目建设发展，有利于城市之脊犍为枢纽段尽早呈现。

地块调整合理性：（1）项目外部的凤凰北路、滨江北路为城市主干路，满足项目道路通行需求，同时项目建设对区域的道路交通无不良影响。项目内部主干道与控规道路紧密联系，便于项目对外交通，次干道、支路在项目内合理布局，满足项目通行需求，同时项目内部道路满足消防通道要求。（2）本次方案调整后，各项市政设施均能与项目顺利衔接，对片区市政设施无明显影响。（3）项目范围工程地质条件良好，适宜建设。（4）项目范围周边交通便捷，满足与金梦石化天益站的安全间距要求，对高压走廊留有足够的防护距离，满足高压线路保护走廊宽度控制，同时满足《乐山市三江岸线保护条例》相关要求。

综合来看，本次规划调整论证报告依据《四川省城乡规划条例》（2011）第六十七条规定进行编制，具备合法性。符合上位国土空间总体规划相关要求，与国土空间总体规划能顺利衔接。对涉及调整的各类用地均进行了合理性分析，且调整后人均指标均满足相关规范标准要求。地块调整后，容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等控制指标参照《犍为县县城控制性详细规划》中各类建设用地开发强度控制指标进行管控。调整后不会对周边道路交通产生不良影响，控规中各项市政工程设施均能够满足项目需求。基于上述分析，本次调整合理可行。

四、建议

项目需严格按程序落实完善相关手续，规划调整经批准实施后，须严格遵守规划要求进行设计和建设，禁止建设与用地性质和用地兼容性不符的建筑及设施，须严格按照规划管理部门出具的规划条件进行相关设计工作，本次调整内容后需与下一步的国土空间详细规划做充分衔接。